PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HOÁ

Gói thầu: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ duy trì hoạt động thường xuyên năm 2024

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3163/YCBG-BVT ngày 02/07/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các tài sản, công cụ y tế |  |  |  |  |
| 1.1 | Bàn inox tiếp đón bệnh nhân | - Chất liệu: 100% làm từ inox SUS304; - Kích thước: dài, rộng, cao (1200x700x750) mm ± 5%; - Mặt bàn dày ≥ 1,2 mm có dập lỗ luồn cáp máy tính; chân bằng ống đường kính ≥ 38 mm có đệm cao su, hoặc hộp ≥ (40x40) mm, dày ≥ 1.2 mm. Dưới có ngăn kéo trượt để bàn phím; 4 chân có liên kết thanh giằng chữ I với nhau. - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý điện hóa, - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo | Cái | 35 |  |
| 1.2 | Cáng vận chuyển bệnh nhân | - Chất liệu: 100% bằng Inox SUS304 trừ bánh xe; - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (1900x600x750) mm 5% - Kết cấu: + Khung chân xe bằng inox ống ≥ Ф 31,8 mm, dày ≥ 1,2 mm; khung mặt và khung giằng bằng inox ống ≥ Ф 25,4 mm, dày ≥ 1 mm + Mặt cáng bằng inox tấm dày ≥ 1,0 mm + Hai lan can bằng inox hai bên có thể nâng lên, hạ xuống, làm bằng ống inox ≥ Ф 19 mm, dày ≥ 1,2 mm + Phần đầu, lưng có thể nâng lên từ 0-30 độ theo cơ cấu thanh chống, điều khiển bằng tay. + Cọc truyền dịch bằng inox ống ≥ Ф 15,9 mm, dày ≥ 0,8 mm + Có giá để bình khí ô xy xách tay. + Bốn bánh xe ≥ Ф 150 mm, trong đó có 2 bánh xe có phanh hãm. + Đệm bông ép dày ≥ 50 mm được bọc giả da - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý đạt độ bóng BA. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo | Cái | 20 |  |
| 1.3 | Cọc truyền dịch inox | - Chất liệu:100% bằng Inox SUS304; - Kích thước tổng thể: cao, rộng (1820 x 700) mm ± 5%. - Kết cấu: + Khung đế được làm bằng Inox hộp (30 x 60) (mm), dày ≥ 1mm và được gia cố thêm để tạo độ chắc chắn cho giá. + Thân giá treo bằng ống ≥ Ф 32 mm, độ dày ≥ 1 mm cao 1680 mm. + Giá treo bằng hộp (25 x 25) mm, dày ≥ 1 mm có 4 móc treo bằng Inox đặc ≥ Ф 5 mm. + Vị trí giá treo có thể điều chỉnh được, được cố định bằng núm vặn. +Khung đế được lắp trên 5 bánh xe đường kính ≥ Ф 50 mm. - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý điện hóa. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 57 |  |
| 1.4 | Ghế tựa gấp Inox | - Chất liệu: Khung: 100% bằng inox 201, mặt ghế bằng gỗ đệm mút bọc giả da hoặc PU. - Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao(400x500x990) mm ±5% , - Kết cấu; + Chân ghế gấp được; mặt ghế màu xanh hoặc đỏ + Khung chính: đường kính ≥ Ø22mm, + Khung mặt ghế: đường kính ≥ Ø19mm, + Giằng ghế: đường kính ≥ Ø13mm, + Nan tựa: đường kính ≥ Ø8mm, - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 100 |  |
| 1.5 | Ghế xoay inox 3 chân | - Chất liệu: 100% bằng inox SUS304 (trừ cụm chuyển động và bích đỡ bằng thép). - Kích thước điều chỉnh: 480 – 620 mm ± 3% - Kết cấu: + Mặt ghế đường kính ≥ 290 mm, làm từ inox tấm dày 11,2 mm dập tròn có lỗ thoáng + Cụm chuyển động lên xuống bằng trục vít me bọc inox bảo vệ giúp tùy chỉnh mặt ghế cao, thấp. + Chân ghế bằng inox ống ≥ 25 mm, dày ≥ 1 mm, đệm cao su đúc. - Bề mặt inox được xử lý điện hóa đạt độ bóng BA. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 5 |  |
| 1.6 | Ghế xoay nhân viên | - Chất liệu: Tay và chân ghế bằng nhựa, khung tựa nhựa lót mút bọc nỉ; - Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (560 x 540 x 900÷1025) mm ±3% - Kết cấu: + Chân ghế hình sao bằng nhựa, có 5 bánh xe. + Điều chỉnh độ cao bằng bộ piston khí nén. + Mặt ghế có thể xoay 3600 so với phần chân ghế - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 110 |  |
| 1.7 | Giá để hàng 4 tầng inox | - Chất liệu:100% bằng inox SUS304; - Kích thước tổng thể: dài, sâu, cao (1500 x 500 x 1600) mm ±3% - Kết cấu: + Giá thiết kế có 4 tấm mặt chia 3 tầng, các tầng cách nhau 500mm; + Mặt làm bằng inox tấm dày ≥ 1,2 mm, gấp liền. khung chân hình hộp (40 x 40) mm, dày ≥ 1 mm, chân có đệm cao su. - Toàn bộ giường được xử lý bề mặt bằng điện hóa đạt độ bóng BA. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo | Cái | 40 |  |
| 1.8 | Giường đa chức năng 2 tay quay | - Vật liệu: Khung giường, tấm mặt giường, khung chịu lực làm bằng thép sơn tĩnh điện (màu trắng sữa). - Tấm đầu giường, đuôi giường bằng nhựa ABS đúc - Tay vịn lan can làm bằng hợp kim nhôm, nhựa và thép sơn tĩnh điện. - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (2130 x 950 x 540) mm  5% - Kết cấu chung: + Mặt giường thiết kế 4 khúc, kết nối nhau bằng khớp bản lề gồm: Tấm đỡ lưng, tấm đỡ mông, tấm đỡ đùi, và tấm đỡ chân. + Đầu giường và đuôi giường bằng nhựa ABS, tháo lắp được thông qua chốt cài. + Lan can giường bằng hợp kim Nhôm, ống dẫn hướng bằng Inox/nhôm đường kính Ф 20 dày ≥1 mm, có tay khóa bằng thép sơn tĩnh điện, gấp xuống, nâng lên dễ dàng bằng cơ cấu cò chốt bấm. + Giường có 2 tay quay sử dụng để nâng hạ tấm đỡ lưng, tấm đỡ đùi, chân với các tính năng: Nâng đầu: từ 00 - 700; Nâng đùi: từ 00 - 450. + Đệm giường 4 khúc bằng vật liệu mút bọc vải giả da, dày ≥ 50 mm. + Thành giường lắp cọc truyền dịch bằng inox SUS201, có 4 móc treo, chiều cao có thể thay đổi trong khoảng 750 –1400 mm. + Chân giường có 4 bánh xe đường kính ≥ Ф 125 mm bằng cao su đặc, có ốp nhựa, 2 bánh có phanh hãm. - Tải trọng sử dụng:  250 kg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 74 |  |
| 1.9 | Giường bệnh nhân inox | - Chất liệu: 100% bằng Inox SUS304. - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (2010 x 920 x 540) mm 3% - Kết cấu: + Khung giường dài, rộng (1900 x 900) mm 3%, bằng inox hộp (30 x 60) mm, dày ≥ 1 mm + Khung giường, hồi giường liên kết bằng mỏ cài và tai đỡ hình nêm. + Mỏ cài bằng inox tấm dày 3-4 mm. + Giát giường làm bằng inox hộp (10 x 40) mm, dày 0,5mm có một đầu nâng điều chỉnh góc nghiêng từ 0 đến 450. + Thanh chống bằng inox tấm dày ≥ 2 mm, dập gân tăng cứng. + Đầu giường làm bằng inox ống ≥ Ф 31,8 mm, dày ≥ 1 mm + Ống ngang đầu giường inox ống ≥ Ф 22 mm, dày ≥ 1 mm + Song đứng đầu giường inox ống ≥ Ф 15.9 mm, dày ≥ 0,8 mm + Cọc màn U bằng inox ống ≥ Ф 15,9 mm, dày ≥ 0,8 mm + Móc màn bằng inox đặc ≥ Ф 3 mm + Ốp mỏ cài dày 1,5-2 mm hàn kín với đầu giường. + Chân giường đệm cao su đúc. - Trọng lượng ≥ 27,5 kg, tải trọng ≥ 400 kg. - Toàn bộ giường được xử lý bề mặt bằng điện hóa đạt độ bóng BA. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 44 |  |
| 1.10 | Tủ đầu giường inox | - Chất liệu: 100% bằng inox SUS304; - Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (400x 350x900) mm  3% - Kết cấu: - Gồm 3 khoang: + Khoang trên là ngăn kéo, trượt trên các ray bi + Khoang giữa là ngăn thoáng, không có cánh tủ + Khoang dưới cùng là tủ để đồ, có cánh đóng mở, tay nắm, khoá từ. + Khung tủ làm bằng inox hộp ≥ (25 x 25) mm, dày ≥ 0,6 mm + Lan can làm bằng inox ống ≥ 13 dày ≥ 0,8 mm + Nóc, ngăn kéo, cánh tủ: inox tấm dày ≥ 0,6 mm + Các tấm bưng xung quang dày ≥ 0,5 mm + Chân tủ: đệm cao su dày ≥ 10 mm. - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý điện hóa. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 103 |  |
| 1.11 | Tủ đầu giường nhựa ABS | - Toàn bộ tủ được làm bằng vật liệu nhựa ABS trừ nóc tủ làm bằng inox SUS304. - Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (500 x 480 x 800) mm  5% - Kết cấu: + Tủ có mầu ghi sáng, nóc tủ inox mờ. + Nóc tủ được làm bằng vật liệu inox SUS 304, kết cấu liền khối. + Bàn ăn thiết kế dạng ngăn kéo, sát dưới nóc tủ. + Ngăn kéo phía trên có thiết kế tay nắm âm, có ray trượt. + Hộc tủ nằm dưới ngăn kéo, có tay nắm âm, tủ 1 cánh, bên trong được chia thành 2 ngăn. + Chân tủ được lắp 04 bánh xe có phanh, đường kính ≥ Ф 50 mm. + Có móc treo khăn hai bên thân tủ bằng nhựa ABS. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 73 |  |
| 1.12 | Tủ inox đựng dụng cụ y tế | - Chất liệu: 100% làm từ inox SUS 304; - Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (800 x 400 x 1600) mm 5% -Kết cấu: + Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang: - + Khoang trên có 2 cánh cửa bằng kính trắng dày ≥ 5mm, có khóa chìm. Phần trên được chia thành 3 ngăn bởi 2 sàn bằng inox tấm. + Khoang dưới có 1 sàn inox, 2 cánh cửa, có khóa, được bao toàn bộ bằng inox tấm. + Hồi, nóc, hậu, sàn bọc inox tấm. + Chân tủ đệm cao su đúc. + Khung tủ, cánh tủ bằng inox hộp ≥ (25 x 25) mm, dày ≥ 1 mm + Đố dọc tủ bằng inox hộp ≥ (25 x 50) mm. dày ≥ 1,2 mm. + Kính trắng dày ≥ 5 mm. + Các tấm bọc xung quanh, hồi tủ, bằng inox tấm dày ≥ 1 mm. + Có khóa ở cánh tủ - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý điện hóa đạt độ bóng BA. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 15 |  |
| 1.13 | Tủ Inox đựng lưu giữ bệnh phẩm | - Kích thước (DxRxC)mm: (600x400x1000)mm 3% - Vật liệu: inox SUS304 - Tủ bao gồm 2 cánh + Khoang trên cánh cửa mở cánh kính đóng mở có khóa. + Khoang dưới có cánh kính đóng mở, có khoá từ. + Khoang dưới được chia làm 3 ngăn với 2 sàn inox. + Hồi, nóc, hậu bằng inox tấm. + 4 bánh xe Ø 50mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 1 |  |
| 1.14 | Tủ đựng dụng cụ (dây nội soi) | - Vật liệu: Toàn bộ bằng thép không gỉ, không nhiễm từ SUS 304. - Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (1000 x 450 x 1900) mm 5%. - Kết cấu: +Tủ có kết cấu hai cánh cửa khung inox hộp ≥ (20 x 40) mm, dày 1,2 mm; được gắn mica trong suốt, dày ≥ 5 mm, cánh có tay nắm và được khóa bằng khóa âm tương đương việt tiệp. + Khung tủ bằng inox hộp ≥ (25 x 50) mm, dày 1,2mm; mặt sau và hai bên quây bằng inox tấm dày ≥ 1 mm. + Trong tủ bao gồm 4 giá treo dụng cụ bằng mica dày ≥ 25 mm ở phía hậu tủ và 2 cụm móc treo dây nội soi ở 2 bên hồi tủ (mỗi bên hồi gồm 1 cụm với 3 móc treo inox). + Đèn UV được đặt trong một tấm vách nghiêng bằng inox - Phía trên của tấm vách được khoét lỗ để thoát tia UV, + Đế tủ được gia cố (đổ xi măng) để tăng cứng cho sản phẩm . + Vách nghiêng bằng inox dày ≥ 1,0 mm. + Có khóa ở cánh tủ - Toàn bộ bề mặt inox được xử lý đạt độ bóng BA. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 1 |  |
| 1.15 | Tủ inox đựng thuốc tân dược | - Vật liệu: 100% bằng Inox SUS304; - Kích thước tổng thể: cao, rộng, sâu (1600 x 800 x 400) mm ±5%. - Kết cấu: + Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang: + Khoang trên gồm một sàn nghiêng chia ô inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài), hai cánh cửa kính và hai tủ độc có khóa; bên trong tủ độc có sàn nghiêng chia ô. + Khoang dưới có một sàn inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài), hai cánh cửa bọc inox + Chân tủ đệm cao su đúc. + Khung tủ, cánh tủ bằng inox hộp (25 x 25) mm, dày ≥ 1mm + Đố dọc tủ bằng inox hộp (25 x 50) mm, dày ≥ 1 mm + Sàn nghiêng bằng inox tấm dày ≥ 0,6 mm; inox hộp (10 x 40) mm ≥ dày 0,5 mm. + Kính trắng dày ≥ 5 mm + Các tấm bọc xung quanh, hồi tủ, đáy tủ bằng inox tấm, dày ≥ 0,7 mm + Khóa chìm trong khung - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý điện hóa đạt độ bóng BA. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 13 |  |
| 1.16 | Tủ sắt 6 ngăn sơn tĩnh điện | - Chất liệu: 100% sắt sơn tĩnh điện màu ghi; độ dày ≥ 0,6 mm. - Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (915 x 450 x 1830) mm ± 5 %; - Kết cấu: Tủ thiết kế gồm 6 khoang cánh mở, mỗi cách có 1 khóa liền tay nắm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 10 |  |
| 1.17 | Tủ Sắt 9 Ngăn sơn tĩnh điện | - Chất liệu: 100% sắt sơn tĩnh điện màu ghi; độ dày ≥ 0,6 mm. - Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (915 x 450 x 1830) mm ± 5 %; - Kết cấu: Tủ chia 3 tầng, mỗi tầng 3 ngăn chứa dạng cửa mở, mỗi cánh tủ có 1 khóa,1 núm tay nắm và 1 tai khóa. Cánh tủ có ô cài Card. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 80 |  |
| 1.18 | Tủ sắt sơn tĩnh điện chia nhiều ngăn nhỏ | - Chất liệu: Khung tủ 100% sắt sơn tĩnh điện màu ghi, độ dày ≥ 0,6 mm. Các ngăn chia file bằng Nhựa. - Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (915 x 317 x 1815) mm ± 5%. - Kết cấu: Tủ có 4 tầng, mỗi tầng chia 10 ngăn nhỏ đựng được file tài liệu. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 30 |  |
| 1.19 | Xe chở hàng inox | - Chất liệu: 100% inox SUS304 (trừ bánh xe). - Kích thước tổng thể : dài, rộng, cao (910 x 610 x 915)mm  5% - Cấu hình: +Sàn dày ≥ 1,2mm +Khung sàn hình hộp ≥ 20x40mm, dày ≥ 0,6 mm +Tay đẩy uốn cong hình chữ U có tấm chắn hàng gắn liền, đường kính khung ≥ Փ32mm, dày ≥ 1mm; +4 bánh xe bằng cao su đường kính ≥ 120 mm. + Tải trọng : ≥ 500kg. - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý điện hóa. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 14 |  |
| 1.20 | Xe lăn vận chuyển bệnh nhân | Chất liệu: + Toàn bộ khung, giằng, thanh chống, tấm ốp bằng inox SUS 304. + Bộ bánh xe bằng vật liệu cao su đặc và thép mạ + Tấm đỡ chân: Nhôm đúc/Nhựa + Đệm ngồi và tựa lưng bằng vải giả da. - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (1100 x 700 x 950) mm ±5% - Kết cấu: + Xe được thiết kế gấp gọn được khi không sử dụng + Cơ cấu phanh hãm đứng yên khi có tải. + Bánh xe bằng cao su đặc, 2 bánh dẫn hướng. + Khung chính bằng inox ống ≥ Ф21 mm, dày ≥ 1,0 mm. +Thanh chống chịu lực bằng inox ống ≥ Ф25,4 x 1,2 mm. +Thanh đỡ chân bằng inox ống ≥ Ф19 mm, dày ≥ 1 mm. +Tấm ốp sườn bằng inox dày ≥ 0,5 mm + Bạc đỡ bằng inox Ф 31.8 mm, dày ≥ 1,2 mm; inox đặc Ф 16; inox đặc Ф 12. + Toàn bộ phần inox được điện hóa đạt độ bóng BA. - Tải trọng: ≥ 90 Kg - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 70 |  |
| 1.21 | Xe tiêm 3 tầng có ngăn kéo | - Chất liệu: Toàn bộ làm bằng Inox SUS304. - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (840x540x1150) mm ±5% - Kết cấu: + Kích thước khay: dài, rộng, sâu (820 x 520 x 18) mm  5% + 2 khung chính, các mặt bàn và các thanh lan can. + Khung chính bằng ống ≥ Ф 25 mm, độ dày ≥ 1 mm. + Lan can bằng ống ≥ Ф 12 mm, độ dày ≥ 0,8 mm. + Bàn có 2 ngăn kéo trượt trên ray bi, có tay nắm âm. + Khay mặt bàn inox tấm dày ≥ 0,8 mm, hình chữ nhật, dập liền + Ngăn kéo bằng Inox tấm dày ≥ 0,8 mm, có thay ray bi kép giúp kéo mở nhẹ nhàng. + Bốn bánh xe chuyển hướng đường kính ≥ Ф 100 mm trong đó hai bánh có phanh. + Có 03 giá treo xô rác. + Tải trọng mỗi tầng ≥ 10 kg. - Toàn bộ bề mặt inox được xử lý bằng công nghệ điện hóa. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 48 |  |
| II | Đồ Gỗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Bàn làm việc nhân viên | - Chất liệu: Gỗ công nghiệp (gỗ ván dán chống ẩm cao cấp), phủ veneer hai mặt, gỗ được chọn lọc kỹ đảm bảo không sâu mắt và độ đồng màu của vân, mặt bàn dày ≥ 32 mm, chân bàn dày ≥ 23 mm, yếm bàn dày 18mm, Bàn được sơn PU O7 cao cấp 5 lớp chống trầy xước. - Bàn bao gồm hộc di động KT: (420*500*620) mm ± 5%, cốt gỗ ván dán cao cấp chống ẩm, phủ veneer hai mặt, sơn PU O7 cao cấp 5 lớp chống trầy xước. Đỉnh hộc bàn dày ≥ 25 mm, thân dày 18mm, Hộc có 3 ngăn để tài liệu có khóa, hộc có 4 bánh xe làm bằng nhựa cao cấp chịu trọng lực tốt và dễ dàng di chuyển. - Kích thước: (1200x700x750) mm ± 5% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 20 |  |
| 2.2 | Bàn làm việc trưởng phòng | - Chất liệu: Gỗ công nghiệp, sơn phủ PU màu nâu - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (1600x800x760) mm ± 3% - Kết cấu: + Mặt bàn hình chữ nhật, có lỗ đi dây, mặt có tấm PVC trang trí tại vị trí viết. + Chân bàn kiểu hộp chắc chắn, hộc cố định 3 ngăn kéo liền chân + Yếm bàn chia ba phần, bên trái và bên phải ghép hộp bo vát, phần giữa dán giấy ghép vân trang trí. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 2 |  |
| 2.3 | Bộ Sofa Bàn tiếp khách trưởng phòng | *Ghế sofa Kích Thước: - Ghế đơn: W1000 x D820 x H880mm ± 3% - Ghế băng: W1830 x D820 x H880 mm ± 3% Chất liệu: Bọc PVC, khung tay bằng gỗ tự nhiên Kiểu Dáng - Ghế gồm có 02 ghế đơn, 1 ghế 3 chỗ - Đệm tựa bọc PVC với phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung. *Bàn sofa Kích Thước: (W1200 x D600 x H450) mm ± 3% Chất liệu: mặt, khung chân bằng gỗ tự nhiên. Kiểu Dáng - Bàn Sofa mặt gỗ liền hình chữ nhật - Chân ghép chữ V tạo dáng. - Bàn có đợt để đồ - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 2 |  |
| 2.4 | Giường trực gỗ 1,2m | - Chất liệu: 100% bằng gỗ tự nhiên - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (1900 x 1200 x 450) mm ±5% - Kết cấu: + Thành giường cao ≥ 200 mm, dày ≥ 25 mm; + Thang đỡ dát ≥ 07 Cái, dát gỗ bào nhẵn đóng hộp thành 2 khối; sơn PU. + Thành giường cao 2 đầu không bằng nhau, + Chân vuông ≥ 50 mm, ván bưng thành dày ≥ 12 mm. - Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 13 |  |
| 2.5 | Tủ gỗ đựng tài liệu trưởng khoa | - + Hình dáng: hình chữ nhật. + Tủ tài liệu gồm 3 buồng, chia làm 2 phần: • Phần trên bao gồm 2 cánh kính khung gỗ, trong có 2 đợt di động và 1 ngăn cánh gỗ mở, có khóa. • Phần dưới bao gồm 2 cánh gỗ, trong có đợt di động và 1 khoang có 3 ngăn kéo, có khóa. Kích thước: + Chiều dài(WxDxH): 1350x400x2000mm 5% Chất liệu: + Sản phẩm gỗ sơn cao cấp làm từ gỗ công nghiệp dán giấy vân gỗ, sơn PU trang trí tạo bề mặt và bảo quản. + Tay nắm làm bằng inox bền chắc. + 2 cánh cửa trên bằng chất liệu kính cho vẻ đẹp tinh tế. Màu sắc: màu nâu đỏ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Cái | 2 |  |
| III | Tài sản, công cụ khác |  |  |  |  |
| 3.1 | Máy đếm tiền | - Chức năng: kiểm tra tiền giả, phân loại tiền, tổng tiền, chia mẻ, cộng dồn - Công nghệ kiểm giả: UV, IR, 3D scan, hồng ngoại, Đối chiều hình ảnh - Tốc độ đếm: ≥ 1220 tờ/phút - Màn hình hiện thị: Led - Đạt tiêu chuẩn ISO 45001, Có catalogue của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 2 |  |
| 3.2 | Máy hút ẩm | - Công suất hút ẩm: ≥ 50 lít /24 giờ (ở điều kiện 300C, 80%) - Công suất: ≥ 580W. - Bồn chứa nước thải: ≥ 8.0 lít. - Nguồn điện: 220V/50Hz. - Lưu lượng khí: ≥ 305 m3/giờ. - Điều kiện hoạt động: 5°C - 35°C - Bộ hẹn giờ: Từ 1-24 giờ - Độ ồn: ≤ 50dB ( A ) - Đạt tiêu chuẩn ISO 45001, Có catalogue của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 22 |  |
| 3.3 | Máy in màu | – Tính năng: In phun màu, in một mặt, máy in được 6 màu – Khổ giấy: A4, Letter, 8 x 10", 5 x 7", 4 x 6", 16:9 Wide, 100 x 148 mm, 3,5 x 5", Phong bì số 10, DL, C6 – Tốc độ in văn bản nháp (đen/màu ): ≥ 22 trang /phút – Độ phân giải: ≥ (5760 x 1440) dpi. – In đảo mặt: Không. – Cổng giao tiếp: USB/Wifi. – Dùng mực: Mực in phun màu theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Khay đựng giấy: 80 tờ giấy thường A4, 20 tờ giấy ảnh bóng cao cấp - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 14001, có catalog của nhà sản xuất kèm theo. | Cái | 2 |  |
| 3.4 | Tủ lạnh hai ngăn 187 lit | - Chất liệu: tủ bằng kim loại phủ sơn tĩnh điện, chất liệu khay ngăn bằng kính chịu lực; - Cấu hình: + Tổng dung tích: ≥ 205 lít, dung tích sử dụng ≥ 187 lít, dung tích ngăn lạnh ≥ 117 lít, ngăn đá ≥ 70 lít; + Chất liệu công nghệ làm lạnh đa chiều, kháng khuẩn, khử mùi: Nano Carbon; + Công nghệ máy nén biến tần Inverter; Điện áp vào 220V/50Hz. công suất máy nén ≥ 65W. - Đạt tiêu chuẩn ISO 45001, Có catalogue của nhà sản xuất kèm theo | Cái | 1 |  |
| 3.5 | Tủ bảo quản 400 lít | - Chất liệu: lòng tủ bằng nhôm, sơn tĩnh điện; - Kết cấu: + Dung tích ≥ 400 lít; tủ có 2 cánh cửa kính hai lớp, hút chân không, tay nắm âm, có chìa khóa; + Có chế độ sấy cánh bằng nhiệt của máy nén, + Điện áp 220V/50hz, công suất máy nén ≥ 230W, + Làm mát ở nhiệt độ từ 2 đến 100c, - Có catalogue hoặc bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo - Đạt tiêu chuẩn ISO 45001, Có catalogue của nhà sản xuất kèm theo | Cái | 7 |  |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 02/07/2024)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

1. Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục | Đặc tính kỹ thuật | Mã ký hiệu/ nhãn mác | Hãng SX | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 16/7/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

|  | ........, ngày …. tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |