PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ
Mua sắm máy in mã vạch và đầu đọc mã vạch phục vụ công tác chuyên môn 

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 2677/YCBG-BVĐKBN2 ngày 24/03/2026)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Màn hình LED 
	+ Kích thước màn led: 5760x3200mm 
+Gồm các module kết nối với nhau thành tấm màn
Module LED: 

- Loại trong nhà (indoor).

- Khoảng cách điểm ảnh: 2mm.

- Công nghệ đóng gói bóng LED: SMD - RGB

- Kích thước module: 320mm x 160mm.

- Độ phân giải module: 160x80pixel.

- Trọng lượng module: ≤ 0.5kg/tấm

- Độ sáng: ≥ 450 cd/m2

- Tuổi thọ 100.000h  

- Góc nhìn ngang dọc: ≥140°/120°

- Tần số  làm tươi: ≥ 3840Hz.

- Cân bằng độ sáng và độ bão hòa màu sắc (Brightness and Chroma): Hỗ trợ.

- Điều khiển độ sáng: Bằng tay và tự động.
	m2
	18,432

	2
	Card thu tín hiệu
	Điều khiển tối đa: 512×384, cao ≤1024

12 cổng HUB75, 24 nhóm tín hiệu RGB

Thang xám 65536 mức, hỗ trợ bù xám độc lập

Truyền tín hiệu

CAT5e: ≤140m

CAT6: ≤170m

Cáp quang single-mode: ≤20km

Cáp quang multi-mode: ≤550m

Hỗ trợ switch và converter Gigabit

Hỗ trợ hầu hết module LED full color

Tương thích các IC phổ biến

Hỗ trợ mọi kiểu quét từ tĩnh đến 1/64 scan

Có thể điều khiển trực tiếp qua mạng Gigabit với màn dưới 1 triệu pixel, không cần card phát

Hỗ trợ đổi hướng dữ liệu và đổi nhóm dữ liệu để đi dây thuận tiện hơn

Hỗ trợ màn cong, màn cầu, màn khối và các màn LED sáng tạo

Hỗ trợ lưu cấu hình trên card và backup nóng 2 thiết bị

Điện áp: 5V

Công suất: ≤3W

Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 80°C
	cái
	36

	3
	Nguồn 
	+ Nguồn mỏng, chống chập cháy, xung điện.
- Đầu ra 5V-40A - 200W
- Bảo vệ quá tải

- Bảo vệ chống ngắn mạch.

- Nhiệt độ/độ ẩm làm việc: -25~60℃ / 20%~95%RH
	cái
	90

	4
	Dây mạng
	Dây mạng cat5e loại 1m, 2 đầu đúc RJ45.

Độ dài: 1,5m

Màu: Vàng, Xám, Xanh Dương
	Sợi
	36

	5
	Bộ xử lý
 hình ảnh màn hình
	Tải tối đa: ≤5.24 triệu pixel (Rộng ≤8000, Cao ≤3840)

Đầu ra: 8 cổng mạng Gigabit → xuất thẳng xuống card nhận LED

Tín hiệu đầu vào

DVI ×1: 1080p@60Hz, hỗ trợ tối đa 4K@30Hz

HDMI 2.0 ×2: hỗ trợ lên đến 4K@60Hz

VGA ×1: UXGA@60Hz (tín hiệu analog)

AV (CV) ×1: chuẩn PAL/NTSC

USB ×1: phát nội dung trực tiếp (video + hình + trộn)

 Hỗ trợ chuyển đổi nhiều nguồn + phát nội dung từ USB

Hỗ trợ hiển thị 4K@60Hz điểm-điểm (3840×2160)

Âm thanh

Tách âm thanh từ HDMI

Cổng audio 3.5mm vào/ra → ghép hệ loa ngoài

Điều khiển & giao tiếp

Điều khiển qua LAN / USB / RS232

Có WIFI tích hợp + điều khiển bằng app

Màn hình LCD 2” + phím bấm → cấu hình trực tiếp

Xử lý tín hiệu nâng cao

Hiệu chỉnh tín hiệu VGA/AV (ADC) → giảm nhiễu

Chỉnh nhiệt độ màu: lạnh / trung tính / ấm / tùy chỉnh

Độ sáng: 100 mức (dimming toàn màn)

Chụp và cắt vùng hình ảnh

Bật/tắt tín hiệu đầu ra

Tính năng vận hành

Tự động khớp cấu hình màn LED

Khóa phím / khóa kỹ thuật

Hệ thống

Nguồn: 100–240VAC | Công suất ≤50W

Chuẩn tủ rack 1U: 482.6 × 230 × 44mm

Trọng lượng ≤3.6kg

Môi trường & độ bền

Nhiệt độ: -30 ~ 70°C

Độ ẩm: 15–85%

Chống tĩnh điện: 8KV

Chống sốc điện: 4KV
	cái
	1

	6
	Hệ thống khung, giá đỡ và vật tư phụ kiện
	Khung giá giá đỡ + alu ốp thẩm mỹ
Khung giá đỡ sắt hộp mạ kẽm 2x4cm. Gia cố màn hình chắc chắn theo vị trí lắp đặt. Bo viền aluminium (Bao gồm vận chuyển và công lắp đặt)
- Vật tư phụ kiện:

+ Cáp điện 2x2,5mm2 từ tủ điện màn hình ra màn hình. 

+ Các vật tư đi kèm khác 
	gói
	1


Mẫu bảng báo giá 

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

	STT
	Danh mục

hàng hoá/dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)

	
	
	
	(Nếu có)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 01/06/2026.

4. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

