PHỤ LỤC DANH MỤC

Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng năm 2024-2025

(Kèm theo Thư mời báo giá số 3509/YCBG-BVT ngày 19/07/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Tên hạng mục | Nôị dung công việc, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TẦNG 3 nhà C2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 14.42 | 2 NHÀ VỆ SINH CHUNG (TRỤC F-G/16-17) |
| 2 | Đổ cốt nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cốt nền hiện trạng) | m3 | 1.44 |  |
| 3 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 14.42 |  |
| 4 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 14.42 |  |
| 5 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 14.42 |  |
| 6 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |
| TẦNG 4 nhà C2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Tháo tấm trần hỏng | Tháo dỡ trần bị hư hỏng, lắp đặt, thay thế tấm trần mới | m2 | 1.80 | KHU VỆ SINH NỮ VÀ NGƯỜI TÀN TẬT (TRỤC H-I/10-11) |
| 8 | Xử lí ống thoát nước | Thay thế ống thoát nước bị dò gỉ từ tầng 5 | tb | 1.00 |  |
| TẦNG 5 nhà C2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 6.01 | KHU VỆ SINH PHÒNG 503 (TRỤC E-F/7-8) |
| 10 | Đổ cốt nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cốt nền hiện trạng) | m3 | 0.42 |  |
| 11 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 6.01 |  |
| 12 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 6.01 |  |
| 13 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 6.01 |  |
| 14 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 8.00 |  |
| 15 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 15.00 |  |
| TẦNG 6 nhà C2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 105.45 | KHU VỆ SINH PHÒNG 633,634,637,649,650,672,673,604; KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 607,633,673 |
| 17 | Đổ cốt nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cốt nền hiện trạng) | m3 | 7.38 |  |
| 18 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 105.45 |  |
| 19 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 105.45 |  |
| 20 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 105.45 |  |
| 21 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 8.00 |  |
| 22 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 15.00 |  |
| TẦNG 7 nhà C2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 28.66 | KHU VỆ SINH PHÒNG 702,703,745,746,751 |
| 24 | Đổ cốt nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cốt nền hiện trạng) | m3 | 2.01 |  |
| 25 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 28.66 |  |
| 26 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 28.66 |  |
| 27 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 28.66 |  |
| 28 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 10.00 |  |
| 29 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 18.00 |  |
| TẦNG 8 nhà C2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 89.53 | KHU VỆ SINH PHÒNG 805,806,868,869,870,871,872,850,851;KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 807,872 |
| 31 | Đổ cốt nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cốt nền hiện trạng) | m3 | 6.27 |  |
| 32 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 89.53 |  |
| 33 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 89.53 |  |
| 34 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 89.53 |  |
| 35 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 12.00 |  |
| 36 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 18.00 |  |
| TẦNG 9 nhà C2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 83.45 | KHU VỆ SINH PHÒNG 904,905,927,928,929,930,931,962,963,964;KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 931 |
| 38 | Đổ cốt nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cốt nền hiện trạng) | m3 | 5.84 |  |
| 39 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 83.45 |  |
| 40 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 83.45 |  |
| 41 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 83.45 |  |
| 42 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 12.00 |  |
| 43 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 18.00 |  |
| TẦNG 3 nhà B2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 2.92 | KHU VỆ SINH PHÒNG 309 |
| 45 | Đổ cốt nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cốt nền hiện trạng) | m3 | 0.29 |  |
| 46 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 2.92 |  |
| 47 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 2.92 |  |
| 48 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 2.92 |  |
| 49 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |
| TẦNG 2 nhà B3 |  |  |  |  |  |
| 50 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 36.82 | KHU VỆ SINH PHÒNG 211,212,213; 02 KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG HÀNH CHÍNH KHOA |
| 51 | Đổ cốt nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cốt nền hiện trạng) | m3 | 3.68 |  |
| 52 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 36.82 |  |
| 53 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 36.82 |  |
| 54 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 36.82 |  |
| 55 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |
| TẦNG 3 nhà B3 |  |  |  |  |  |
| 56 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 29.60 | KHU VỆ SINH PHÒNG 308,309; 02 KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG KHO (TRỤC E-D/14-15) |
| 57 | Đổ cốt nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cốt nền hiện trạng) | m3 | 2.96 |  |
| 58 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 29.60 |  |
| 59 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 29.60 |  |
| 60 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 29.60 |  |
| 61 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |

| Tên Khoa Phòng/Trung tâm |  | Ngoại TK-LN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Phòng | Các hư hỏng cần bảo trì | Ghi chú |
|  |  | ( Tường ẩm mốc, thấm dột….) |  |
| 1 | 503 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 2 | 504 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 3 | 505 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 4 | 506 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 5 | VS chung B | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 6 | 518 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 7 | VS chungA | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 8 | 532 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 9 | 533 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 10 | 534 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 11 | 535 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 12 | 536 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 13 | 537 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 14 | 538 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |
| 15 | 531 | Tường ẩm mốc, thấm dột ,trần bục hỏng |  |

| Tên Khoa Phòng/Trung tâm Da liễu dị ứng miễn dịch lâm sàng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Phòng | Các hư hỏng cần bảo trì | Ghi chú |
| 1 | 743 | Tường ẩm mốc nhà vệ sinh |  |
| 2 | 744 | Tường ẩm mốc |  |
| 3 | 746 | tường ẩm mốc |  |
| 4 | 741 | tường ẩm mốc |  |

| Tên Khoa : HỒI SỨC TÍCH CỰC |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Phòng | Các hư hỏng cần bảo trì |
| 1 | KHU A ( giường 30) | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 2 | Nhà vệ sinh khu A của BN( nam) | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn |
| 3 | Nhà vệ sinh khu A của BN( nữ) | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn |
| 4 | Nhà vệ sinh công cộng | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn |
| 5 | Nhà vệ sinh nhân viên(nam, nữ) | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm dột, chảy nước từ trên xuống |
| 6 | Cửa phòng 418 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 7 | Cửa ra vào khu B | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 8 | Cửa phòng 416 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn, chảy nước từ trên xuống |
| 9 | Giường 49 ( khu B) | Chảy nước từ trên xuống |
| 10 | Phòng 410 | Vỡ kính ở cửa sổ |
| 11 | Hành lang phòng giao ban | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 12 | Giường 08( khu A) | Chảy nước từ trên xuống |
| 13 | Giường 06( Khu A) | Chảy nước từ trên xuống |
| 14 | Giường 28( khu A) | Chảy nước từ trên xuống |
| 15 | Cửa phòng 404( Khu A) | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 16 | Phòng 408( Khu A) | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 17 | Phòng 416 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 18 | Giường 60( khu B) | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 19 | Đối diện phòng 412 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 20 | Cửa ra vào khu A | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 21 | Phòng 402 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |

| Tên Khoa Phòng/Trung tâm: Nội Hô hấp |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Phòng | Các hư hỏng cần bảo trì |
| 1 | Phòng 836 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 2 | Phòng 835 | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn |
| 3 | Phòng 834 | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn |
| 4 | Phòng 833 | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn, cửa sau vỡ kính |
| 5 | Phòng 832 A | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn |
| 6 | Phòng vệ sinh nhân viên nữ | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm dột, chảy nước từ trên xuống |
| 7 | Phòng 803 | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn |
| 8 | Phòng 805 | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn, cửa trước và cửa sau vỡ kính |
| 9 | Phòng 806 | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn |
| 10 | Phòng vệ sinh công cộng nam | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn, hỏng bật tấm trần |
| 11 | Phòng vệ sinh công cộng nữ | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn, hỏng bật tấm trần |
| 12 | Phòng 962 | Tường nhà vệ sinh ẩm mốc, thấm bẩn, cửa đi bật gạch ốp |
| 13 | Phòng 963 | Tường nhà vệ sinh và cửa ẩm mốc, thấm bẩn |
| 14 | Nhà vệ sinh công cộng T9 khu D | Thấm dột, chảy nước xuống nhà vệ sinh bên dưới |

| Tên Khoa Phòng/Trung tâm: Huyết học lâm sàng |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Phòng | Các hư hỏng cần bảo trì |
| 1 | 641, 642, 645, 646 | Tường ẩm mốc |
| 2 | 638 | Trần bị thấm mốc |
| 3 | 601, 635, 636 | Tường bị bong tróc |
| 4 | Hành lang đối diện phòng 601 | Tường bị bong tróc |

| Tên Khoa Phòng/Trung tâm: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Phòng | Các hư hỏng cần bảo trì |
| 1 | Phòng 707 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn, tường bị bở, vôi vữa rơi xuống mảng to |
| 2 | Phòng 708 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 3 | Phòng 711 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 4 | Phòng 713 | Tường ẩm mốc |
| 5 | Hội trường 1 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn |
| 6 | Phòng vệ sinh hội trường 1 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn, tường bị bở, vôi vữa rơi xuống mảng to |
| 7 | Phòng vệ sinh gần phòng 707 | Tường ẩm mốc, thấm bẩn, tường bị bở, vôi vữa rơi xuống mảng to |

| Tên Khoa : Chăm sóc giảm nhẹ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Phòng | Tường ẩm mốc | Trần dột |
| 1 | 408 | x |  |
| 2 | 447 | x |  |
| 3 | 409 | x | x |
| 4 | 410 | x | x |
| 5 | 416 | x |  |
| 6 | 420 | x |  |
| 7 | 426 | x |  |
| 8 | 427 | x |  |
| 9 | 428 | x |  |
| 10 | 434 | x |  |
| 11 | 430 | x |  |
| 12 | Các hành lang sau buồng bệnh | x |  |
| 13 | Các cầu thang bộ | x |  |
| 14 | Khu vệ sinh công cộng | x | x |
| 15 | Hành lang | x |  |

| Tên Khoa : Hoá trị liệu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Các hư hỏng cần sửa chữa |  |  |  |
| STT | Phòng | Tường ẩm mốc | Trần dột | Gạch nền vỡ | Ghi chú |
| 1 | 304 | x |  |  |  |
| 2 | 315 | x |  |  |  |
| 2 | 305 | x |  | x | hành lang sau |
| 3 | 306 | x |  |  |  |
| 4 | 307 | x |  | x | hành lang sau |
| 5 | 308 | x |  | x | hành lang sau |
| 6 | 334 | x |  |  |  |
| 7 | 333 | x |  |  |  |
| 8 | 332 |  |  | x | hành lang sau |
| 9 | 331 | x |  |  |  |
| 10 | 330 | x |  | x | hành lang sau |
| 11 | 329 | x |  |  |  |
| 12 | 328 | x |  |  |  |
| 13 | 327 | x |  |  |  |
| 14 | 326 | x |  |  |  |
| 15 | 323 | x | x |  |  |
| 16 | 324 | x |  |  |  |
| 17 | 339 | x |  |  | Thấm nền |
| 18 | Cầu thang bộ | x |  |  | Tầng 2 lên T3 Cạnh P326,303 |
| 19 | Khu vệ sinh công cộng | x | x |  | Khu vệ sinh công cộng |
| 20 | Hành lang | x |  |  | Đối diện P319,330, |

| Tên Khoa Phòng/Trung tâm: Khám bệnh |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Phòng | Các hư hỏng cần bảo trì |
| 1 |  | (Tường ẩm mốc, thấm dột….) |
| 2 | Tầng 1 C1 (Trong các phòng khám và hành lang) | Tường bong sơn |
| 3 | Tầng 2 C1 (Trong các phòng khám và hành lang) | Tường bong sơn |
| 4 | Tầng 3 C1 (Trong các phòng khám và hành lang) | Tường bong sơn |
| 5 | Nhà vệ sinh tầng 3 phòng 316 | Tường bong sơn |
| 6 | Nhà vệ sinh nam bệnh nhân tầng 2, phòng 218 | Tường bong sơn |
| 7 | Nhà vệ sinh nam bệnh nhân tầng 1 | Tường bong sơn |

Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 19/07/2024)

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số Lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | Gói | 1 |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

(Thành tiền bằng chữ: ............................................. ./.)

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê; | ........, ngày …. tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |