DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời Báo phí ngày 11/9/2023 của Giám đốc bệnh viện)

| STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng khung nhôm kính 1 mặt | Chất liệu: + Kính trắng dày 3mm. + Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm. + In phủ nội dung bằng decal sữa in phun cán lên tấm Foamex dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (1,2x1,8) m | Chiếc | 21 |
| 2 | Bạt hiflex 1 mặt | Chất liệu: + In bạt hiflex không xuyên, chất liệu nhựa PVC, có màu trắng sữa, độ dày 0,36 mm; có khả năng chịu nắng mưa, co giãn tốt. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (3x5) m | Chiếc | 18 |
| 3 | Bảng khung nhôm 1 mặt có móc kẹp | Chất liệu: + Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm. + In phủ nội dung bằng decal sữa in phun cán lên tấm Alucomposite dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư + Móc kẹp: inox, kích thước (3x12) cm, bắn vít 2 đầu vào tấm Alu để kẹp giấy tờ. Kích thước: Theo yêu cầu của chủ đầu tư. | m2 | 27 |
| 4 | Biển khung nhôm 2 mặt mica | Xuất xứ: Việt Nam - Chất liệu: + Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm. + Cắt dán chữ decal; dán 2 mặt lên tấm nhựa mica dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (0,35x0,5) m | Chiếc | 32 |
| 5 | Biển khung sắt 1 mặt mica | Chất liệu: + Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (20 x 20 x 1,4) mm + 1 mặt là tấm nhựa mica dày 3mm; cắt dán chữ decal; Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư; gắn led 1,2m; 36w xung quanh khung bên trong, mặt sau bịt tôn mạ kẽm dày 0,37 mm. - Kích thước: (0,65 x 1,55) m. | Chiếc | 10 |
| 6 | Biển khung sắt 2 mặt mica | Chất liệu: + Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (20 x 20 x 1,4) mm + 2 mặt là tấm nhựa mica dày 3 mm; cắt dán chữ decal; Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư; gắn led dây mắt 12V xung quanh khung bên trong. - Kích thước: (0,35x0,65) m | Chiếc | 13 |
| 7 | Biển khung sắt 1 mặt căng bạt hiflex (treo tường) | Chất liệu: + Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm + In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư. - Kích thước: (0,8x1,2) m | Chiếc | 50 |
| 8 | Biển khung sắt 1 mặt căng bạt hiflex (có chân) | Chất liệu: + Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm + In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (0,8x1,2) m | Chiếc | 58 |
| 9 | Biển khung sắt 2 mặt căng bạt hiflex (có chân) | Chất liệu: + Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm + In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (0,8x1,2) m | Chiếc | 51 |
| 10 | Biển alucomposite 1 mặt | Chất liệu: + In decal sữa in phun 1 mặt dán lên nền tấm Alucomposite dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (0,22x0,4) m | Chiếc | 55 |
| 11 | Biển alucomposite 2 mặt | Chất liệu: In decal sữa in phun 2 mặt dán lên nền tấm Alucomposite dày 3mm; chân đế bằng Foamex 1,8cm, khoét lỗ. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (0,22x0,4) m | Chiếc | 105 |
| 12 | Biển mica 2 mặt | Chất liệu: In decal sữa in phun 2 mặt dán lên nền mica trong dày 3mm màu xanh, uốn cong hình chữ L. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (0,22 x 0,4) m | Chiếc | 90 |
| 13 | Biển mica trong dày 5mm dán decal | Chất liệu: In decal sữa in phun 1 mặt dán lên nền mica trong dày 5mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (0,25x0,4) m | Chiếc | 70 |
| 14 | Biển mica trong dày 5mm | Chất liệu: Mica trong dày 5mm. - Kích thước: (0,35x0,5) m - Bảo hành: 6 tháng. - Đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng | Chiếc | 50 |
| 15 | Biển Foamex 1 mặt | Chất liệu: + Decal sữa in phun dán lên tấm Foamex trọng lượng nhẹ, dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (0,5x0,7) m | Chiếc | 110 |
| 16 | Decal sữa in phun 1 mặt | Chất liệu: + Decal sữa in phun; chất liệu PVC được phủ một lớp glossy chuyên dụng cho máy in phun, có keo ở mặt sau; in dùng mực loại gốc dầu với độ dày 160mg, 4 lớp, bám mực, cán bóng. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư - Kích thước: (0,22x0,3) m | Chiếc | 400 |

Ghi chú:

- Giá của hàng hoá bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt,… bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Chất lượng hàng hoá mới 100%.

- Hàng hoá bàn giao tại đơn vị sử dụng.