Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao cho hệ thống CT 16 lát cắt Somatom năm 2022

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 26/05/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vành đệm che Gantry | Plexi Ring | Siemens Healthcare GmbH/ Đức | 1 | Cái | - Chất liệu : Nhựa trong suốt - Mô tả : Vành đệm che Gantry tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt Somatom hãng Siemens - Kích thước: - Dài 2195 mm (± 5 mm) - Rộng 8,5 mm (± 5 mm) |
| 2 | Quạt làm mát Gantry | P15A fan core asm | Siemens Healthcare GmbH/ Trung Quốc | 3 | Cái | - Mô tả: Quạt làm mát Gantry tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt Somatom hãng Siemens - Thông số kỹ thuật: + Điện áp: 230 V + Công suất : 200 W + Tốc độ tối đa : 2950 vòng/phút |
| 3 | Bo mạch giao tiếp tín hiệu giữa phần tĩnh và phần động của Gantry | SRS Interface | Siemens Healthcare GmbH/ Đức | 1 | Cái | - Mô tả : Bo mạch có chức năng Truyền nhận dữ liệu giữa phần tĩnh và phần động của Gantry tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt Somatom hãng Siemens - Thông số kỹ thuật: + Điện áp : + 24 V DC + Kết nối bo mạch phần tĩnh : 01 kết nối 15 chân tới bo mạch MAS, 01 kết nối 3 chân tới khối chổi than dữ liệu, 01 kết nối 6 chân tới bo mạch thu . + Kết nối bo mạch phần động : 01 kết nối 15 chân tới bo mạch MAR, 01 kết nối 3 chân tới vành trượt dữ liệu trên Gantry, 01 kết nối 6 chân tới bo mạch truyền |
| 4 | Bộ chổi than dữ liệu | Carbon Brush Set, Power_F | Siemens Healthcare GmbH/ Đức | 1 | Bộ | - Mô tả : Bộ chổi than dữ liệu truyền tải tín hiệu từ phần tĩnh sang động tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt Somatom hãng Siemens. - Thông số kỹ thuật: - Tín hiệu điều khiển có mức điện áp 24 VDC - Trọng lượng : 0,3 kg |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

|  | …………, ngày … tháng … năm 2022 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |