Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm các loại chỉ phẫu thuật năm 2025-2026

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 8799/YCBG-BVĐKBN2 ngày 13/11/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các loại chỉ không tiêu |  |  |  |
| 1.1 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 2/0 | Sợi | 3.600 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Nylon. - Sợi chỉ số 2/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tam giác ngược cong 3/8 vòng tròn, chiều dài kim: 25mm (± 5%). - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 1.2 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 3/0 | Sợi | 21.600 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Nylon. - Sợi chỉ số 3/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tam giác ngược cong 3/8 vòng tròn, chiều dài kim: 25mm (± 5%). - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 1.3 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 4/0 | Sợi | 9.720 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Nylon. - Sợi chỉ số 4/0, chiều dài: ≥ 45cm. - Kim tam giác ngược cong 3/8 vòng tròn, chiều dài kim: 20mm (± 5%). - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 5/0 | Sợi | 2.016 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Nylon. - Sợi chỉ số 5/0, chiều dài: ≥ 45cm. - Kim tam giác ngược cong 3/8 vòng tròn, chiều dài kim trong khoảng từ 11mm đến 16mm. - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 1.5 | Chỉ Nylon số 10/0 | Sợi | 216 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi, có 2 kim - Chất liệu: Nylon. - Sợi chỉ số 10/0, chiều dài: ≥ 30cm - Kim hình thang cong 3/8 vòng tròn, chiều dài kim: 6mm (± 10%). - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 1.6 | Chỉ thép số 5 | Sợi | 72 | - Chất liệu: thép không gỉ - Sợi chỉ số 5, chiều dài: ≥ 45cm - Kim tròn đầu cắt, cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 48mm (± 5%). - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 2 | Các loại chỉ tiêu |  |  |  |
| 2.1 | Chỉ tiêu chậm đơn sợi số 3/0 | Sợi | 1.656 | - Chỉ tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Polydioxanone. - Sợi chỉ số 3/0, chiều dài: ≥ 70cm. - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim trong khoảng từ 20mm đến 26mm - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 2.2 | Chỉ tiêu chậm đơn sợi số 4/0 | Sợi | 1.440 | - Chỉ tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Polydioxanone. - Sợi chỉ số 4/0, chiều dài: ≥ 70cm. - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 20mm (± 5%) - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 2.3 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 0 | Sợi | 6.300 | - Chỉ tiêu, sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer) hoặc Polyglactin 910. - Sợi chỉ số 0, chiều dài: ≥ 90cm. - Kim tròn đầu tròn cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 40mm (± 5%) - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 2.4 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 1 | Sợi | 30.780 | - Chỉ tiêu, sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer) hoặc Polyglactin 910. - Sợi chỉ số 1, chiều dài: ≥ 90cm. - Kim tròn đầu tròn cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 40mm. (± 5%) - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 2.5 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 2/0 | Sợi | 14.580 | - Chỉ tiêu, sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer) hoặc Polyglactin 910. - Sợi chỉ số 2/0, chiều dài: ≥ 70cm - Kim tròn đầu tròn cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 25mm (± 5%). - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 2.6 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 3/0 | Sợi | 31.860 | - Chỉ tiêu, sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer) hoặc Polyglactin 910. - Sợi chỉ số 3/0, chiều dài: chiều dài: ≥ 70cm - Kim tròn đầu tròn cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 25mm (± 5%). - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 2.7 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | Sợi | 7.020 | - Chỉ tiêu, sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer) hoặc Polyglactin 910. - Sợi chỉ số 4/0, chiều dài: ≥ 70cm - Kim tròn đầu tròn cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 17mm (± 5%). - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 2.8 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 5/0 | Sợi | 864 | - Chỉ tiêu, sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer) hoặc Polyglactin 910. - Sợi chỉ số 5/0, chiều dài: ≥ 70cm - Kim tròn đầu tròn cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 17mm (± 5%). - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 2.9 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 6/0 | Sợi | 108 | - Chỉ tiêu sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer) hoặc Polyglactin 910. - Sợi chỉ số 6/0, chiều dài: ≥ 45cm. - Kim tròn đầu tròn cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 12mm (± 10%). |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). - Xuất xứ: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hoặc châu Âu hoặc Bắc Mỹ |
| 3 | Các loại chỉ phẫu thuật mạch máu |  |  |  |
| 3.1 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 0 | Sợi | 216 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu chỉ: Polypropylene. - Sợi chỉ số 0, chiều dài: ≥ 100cm. - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, - Chiều dài kim: 30mm (± 5%) - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |
| 3.2 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 2/0 | Sợi | 252 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi, có 2 kim. - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 2/0, chiều dài: ≥ 90cm. - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn - Chiều dài kim trong khoảng từ 26mm đến 31mm. - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |
| 3.3 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 3/0 | Sợi | 4.024 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi, có 2 kim - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 3/0, chiều dài: ≥ 90 cm. - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn - Chiều dài kim: 25mm (± 5%) - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |
| 3.4 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 4/0 | Sợi | 4.680 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi, có 2 kim - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 4/0, chiều dài: ≥ 90cm. - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn - Chiều dài kim: 20mm (± 10%) - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |
| 3.5 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 5/0 | Sợi | 2.592 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi, có 2 kim - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 5/0, chiều dài: ≥ 90cm - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn - Chiều dài kim: 17mm (± 5%) - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |
| 3.6 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 6/0 | Sợi | 504 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi, có 2 kim - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 6/0, chiều dài: ≥ 75cm - Kim tròn đầu tròn, cong 3/8 vòng tròn - Chiều dài kim: 13mm (± 5%) - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |
| 3.7 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 7/0 | Sợi | 540 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi, có 2 kim - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 7/0, chiều dài: ≥ 60cm. - Kim tròn đầu tròn cong 3/8 vòng tròn |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Chiều dài kim: 9mm (± 5%) - Đã được tiệt trùng - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |
| 4 | Các loại chỉ phẫu thuật sản |  |  |  |
| 4.1 | Chỉ khâu tiêu chậm catgut chrom số 0 | Sợi | 960 | Chỉ tiêu, đơn sợi. - Thành phần: Collagen - Sợi chỉ số 0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, - Có tối thiểu 2 chiều dài kim theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, trong khoảng từ 30mm đến 36mm - Đã được tiệt trùng |
| 4.2 | Chỉ khâu tiêu chậm catgut chrom số 2/0 | Sợi | 1.920 | Chỉ tiêu, đơn sợi. - Thành phần: Collagen - Sợi chỉ số 2/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, - Có tối thiểu 2 chiều dài kim theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, trong khoảng từ 25mm đến 30mm. - Đã được tiệt trùng |
| 4.3 | Chỉ khâu tiêu chậm catgut chrom số 3/0 | Sợi | 1.920 | Chỉ tiêu, đơn sợi. - Thành phần: Collagen - Sợi chỉ số 3/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 25mm (± 5%) - Đã được tiệt trùng |
| 4.4 | Chỉ khâu tiêu chậm catgut chrom số 4/0 | Sợi | 432 | - Chỉ tiêu, đơn sợi. - Thành phần: Collagen - Sợi chỉ số 4/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 20mm (± 5%) - Đã được tiệt trùng |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Các loại chỉ phẫu thuật tim |  |  |  |
| 5.1 | Chỉ đa sợi không kim | Sợi | 120 | - Chỉ không tiêu, đa sợi, không kim - Chất liệu: polyester, có phủ silicone hoặc polybutylate. - Chỉ số 1, chiều dài: ≥ 90cm. - Đã được tiệt trùng. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |
| 5.2 | Chỉ điện cực tạm thời | Sợi | 60 | - Chỉ điện cực, đa sợi - Chất liệu: thép không gỉ phủ lớp cách điện. - Chỉ số 2/0 - Bao gồm 02 kim: một kim tròn cong 1/2 vòng tròn và một kim thẳng đầu tam giác. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |
| 5.3 | Chỉ khâu van tim | Sợi | 480 | - Chỉ không tiêu, đa sợi. - Chất liệu: polyester. - Chỉ số 2/0, chiều dài ≥ 75cm. - Bao gồm 02 kim, cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim trong khoảng từ 15mm đến 30mm. - Đã được tiệt trùng. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |
| 5.4 | Chỉ khâu van tim có miếng đệm | Sợi | 480 | - Chỉ không tiêu, đa sợi. - Chất liệu: polyester. - Chỉ số 2/0, chiều dài ≥ 75cm. - Bao gồm 02 kim, cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim trong khoảng từ 15mm đến 30mm. - Kích thước miếng đệm (dài x rộng): ≥ 5x3mm. - Đã được tiệt trùng. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm các loại chỉ phẫu thuật năm 2025-2026

CÔNG TY…………… Địa chỉ:……………….. Email:………………… Số ĐT liên lạc:………..

BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường –Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: 0222.3.821.242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.  [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo

giá], chúng tôi  [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

- Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá Trước thuế (VND) | Thuế VAT | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về mã HS, tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

- Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25/11/2025

- Chúng tôi cam kết:

  - Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

  - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))