Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm các loại chỉ, đinh Kirschner, đinh nội tủy, vít chốt ngang

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 4474/YCBG-BVT ngày 20/8/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Chỉ thép mềm | - Vật liệu: Thép không gỉ. - Chiều dài cuộn: ≥10.0m. - Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu ≤0.7mm và tối đa ≥1.0mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cuộn | 50 |
| 02 | Đinh Kirschner | - Vật liệu: Thép không gỉ. - Chiều dài: 310mm (±5%). - Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu ≤1.0mm và tối đa ≥2.4mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cái | 1.200 |
| 03 | Đinh nội tủy xương chày có chốt | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc Titanium - Đinh có tối thiểu 7 lỗ bắt vít, đầu đinh cong 10 độ. - Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu ≤8.5mm và tối đa ≥10.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu ≤280mm và tối đa ≥340mm. - Dùng được với mặt hàng STT05 (Vít chốt ngang của đinh nội tủy). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cái | 160 |
| 04 | Đinh nội tủy xương đùi có chốt | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc Titanium - Đinh có tối thiểu 4 lỗ bắt vít. - Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu ≤9.5mm và tối đa ≥10.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu ≤320mm và tối đa ≥420mm. - Dùng được với mặt hàng STT05 (Vít chốt ngang của đinh nội tủy). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cái | 100 |
| 05 | Vít chốt ngang của đinh nội tuỷ | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc Titanium - Tạo ren toàn thân vít. - Tối thiểu có đường kính: 4.5mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu ≤25mm và tối đa ≥65mm. - Dùng được với mặt hàng STT03 (Đinh nội tủy xương chày có chốt) và mặt hàng STT04 (Đinh nội tủy xương đùi có chốt). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cái | 300 |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm các loại chỉ, đinh Kirschner, đinh nội tủy, vít chốt ngang

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 31/8/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))